Тема:  Технология изготовления одежды

Задание № 1

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Приспособления для ручных работ:

игла

наперсток

колышек

сантиметровая лента

лекало

ножницы

булавки

Задание № 2

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Стежки временного назначения:

прямой сметочный

копировальный

косой обметочный

косой подшивочный

петельный

Задание № 3

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по соединению мелкой детали с крупной, стежками временного назначения:

наметывание

приметывание

вметывание

Задание № 4

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по прикреплению подогнутого края детали, стежками постоянного назначения:

заметывание

выметывание

подшивание

Задание № 5

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по соединению двух  равных по величине деталей, стежками временного назначения:

приметывание

сметывание

вметывание

Задание № 6

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Число прикрепляющих стежков для пришивания пуговицы с двумя сквозными отверстиями:

3-4

2-3

4-5

Задание № 7

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Цвет ниток для пришивания пуговицы на ножке:

в цвет основного материала

в цвет пуговицы

в цвет отделки

Задание № 8

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Толщина меловых линий на деталях кроя изделия (в см):

0,1 - 0,15

0,1 - 0,2

0,5 - 0,7

Задание № 9

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к группе  соединительных:

встык

накладной

окантовочный

стачной

настрачной

Задание  №10

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к группе краевых:

расстрочной

двойной

вподгибку

обтачной

запошивочный

Задание №11

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Ширина шва, установленная для обтачного шва (в см):

1,5 - 2,0

0,9 - 1,0

0,5 - 0,7

Задание № 12

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по ниточному соединению

двух деталей разных по величине:

настрачивание

притачивание

втачивание

Задание  № 13

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по ниточному соединению

двух деталей по краю, с последующим вывертыванием на лицевую

сторону:

обтачивание

стачивание

застрачивание

Задание № 14

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по ниточному соединению

деталей наложенных друг на друга:

растрачивание

втачивание

настрачивание

Задание № 15

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Приспособления для влажно-тепловой обработки:

проутюжильник

утюг

колодка

пресс

пульверизатор

Задание № 16

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Температура для утюжки изделий из хлопчатобумажных

материалов (в градусах по Цельсию):

100 - 120

130 - 150

160 -190

Задание № 17

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по удалению лас на изделии:

проутюживание

отпаривание

декатирование

Задание № 18

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению утюгом или прессом припусков шва, разложенных в разные стороны:

заутюживание

приутюживаиие

разутюживание

Задание № 19

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по сокращению края или отдельного участка изделия посредством ВТО, для получения выпуклой формы на смежном участке:

оттягивание

декатирование

сутюживание

Задание № 20

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению припуска  шва, направленного в одну сторону утюгом или прессом:

проутюживание

приутюживание

заутюживание

Задание № 21

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Работы временного назначения:

сметывание

пришивание

наметывание

обметывание

подшивание

заметывание

Задание № 22

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ

Работы постоянного назначения:

сметывание

пришивание

наметывание

обметывание

подшивание

заметывание

Задание № 23

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к соединительным:

вподгибку

стачной

настрочной

окантовочный

двойной

запошивочный

Задание № 24

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к краевым:

вподгибку

стачной

настрочной

окантовочный

двойной

запошивочный

Задание № 25

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Срезы детали -  переднего полотнища юбки:

боковой

верхний

плечевой

горловины

уступа

низа

борта

отлета

стойки

Задание № 26

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Срезы детали – пояса юбки:

боковые

проймы

плечевой

горловины

нижний

борта

отлета

верхний

стойки

Задание № 27

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:

Шов, используемый при обработке концов пояса юбки.

ОБТАЧНОЙ

обтачной

Обтачной

Задание № 28

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:

Шов, используемый при  соединении боковых  срезов юбки.

СТАЧНОЙ

стачной

Стачной

Задание № 29

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:

Притачивание пояса к верхнему срезу юбки выполняют со стороны детали …. .

ПОЯС

пояс

Пояс

пояса

Пояса

ПОЯСА

Задание № 30

Упорядочите  типовую технологическую последовательность обработки  юбки:

1: подготовка   деталей юбки к пошиву

2: обработка срезов, вытачек, рельефов, складок, карманов, и т.п.

3: соединение деталей юбки

4: обработка застежки

5: обработка верхнего среза юбки

6: обработка низа юбки

7: окончательная отделка юбки

Задание № 31

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНОЕ СЛОВО:

Стачивание боковых срезов юбки выполняют со стороны детали …. .

ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ

ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ

переднее полотнище юбки

переднего полотнища юбки

Задание № 32

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Вытачки стачивают в направлении …. .

от среза детали

от конца вытачки

Задание № 33

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к соединительным:

накладной

встык

обтачной

окантовочный

стачной

вподгибку

Задание № 34

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к краевым:

накладной

встык

обтачной

стачной

окантовочный

вподгибку

Задание № 35

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Срезы детали – заднего  полотнища юбки:

локтевой

низа

передний

оката

верхний

боковой

плечевой

Задание № 36

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Шов, используемый при обработке концов пояса в юбке.

ОБТАЧНОЙ

Обтачной

обтачной

Задание № 37

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Шов, используемый при обработке низа  изделий (легкого  ассортимента) из тонких прозрачных тканей.

ШОВ ВПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ

Шов вподгибку с закрытым срезом

шов вподгибку с закрытым срезом

Задание № 38

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Стежок, используемый для  временного соединения боковых срезов юбки.

СМЕТОЧНЫЙ

Сметочный

сметочный

Задание №39

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Стачивание боковых срезов подкладки юбки выполняют со стороны детали …. .

ПЕРЕДНЕЕ ПОЛОТНИЩЕ ЮБКИ

ПЕРЕДНЕГО ПОЛОТНИЩА ЮБКИ

Переднее полотнище юбки

Переднего полотнища юбки

Задание № 40

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Способ обработки низа изделия легкого ассортимента.

швом вподгибку с закрытым срезом

шов вподгибку с закрытым срезом

Швом вподгибку с закрытым срезом

Шов вподгибку с закрытым срезом

ШОВ ВПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ

ШВОМ ВПОДГИБКУ С ЗАКРЫТЫМ СРЕЗОМ

Задание  № 41

ВВЕДИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Припуски притачивания пояса к юбке заутюживают в сторону детали …. .

ПОЯСА

ПОЯС

Пояса

Пояс

пояс

пояса

Задание № 42

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Инструменты для ручных работ:

игла

наперсток

колышек

сантиметровая лента

лекало

ножницы

булавки

Задание № 43

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Верный параметр для соединения пояса с верхним срезом юбки:

0,5

1,0

1,6

Задание № 44

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по соединению деталей, наложенных друг на друга, стежками временного назначения:

выметывание

приметывание

наметывание

Задание № 45

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению подогнутого края детали стежками временного назначения:

вметывание

пришивание

заметывание

Задание № 46

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению обтачанного вывернутого края детали стежками временного назначения:

сметывание

выметывание

разметывание

Задание № 47

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Цвет ниток для пришивания пуговицы со сквозными отверстиями:

в цвет отделки

в цвет основного материала

в цвет пуговицы

Задание №48

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Расстояние до строчки  при выполнении рассечек (в см):

0,1 - 0,5

0,2 - 0,3

0,1 - 0,2

Задание № 49

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к группе  соединительных:

двойной

запошивочный

вподгибку

вытачной

защипы

Задание № 50

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Швы, относящиеся к группе  отделочных:

стачной

выстрочной со шнуром

окантовочный

встык

накладной с кантом

Задание № 51

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по ниточному соединению двух равных по величине деталей:

притачивание

втачивание

стачивание

Задание № 52

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по соединению двух деталей по овальной линии:

притачивание

втачивание

застрачивание

Задание № 53

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Термин, соответствующий работе по закреплению подогнутого края детали машинной строчкой:

стачивание

застрачивание

растрачивание

Задание № 54

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Оборудование для влажно-тепловой обработки:

проутюжильник

утюг

колодка

пресс

пульверизатор

Задание № 55

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Вид материала, который может использоваться в качестве проутюжильника:

шелк

сукно

байка

бязь

Тема:  Материаловедение

Задание № 1

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Отделочным материалом является ...

поролон

шитьё

батист

марля

Задание № 2

ВЫБЕРИТЕ ПРАВЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Не входит в химический состав хлопка ...

целлюлоза

кератин

жиры

красящие вещества

Задание № 3

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Не входит в химический состав натурального шёлка ...

воск

минеральные вещества

красящие вещества

целлюлоза

Задание № 4

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является натуральным растительным целлюлозным волокном ...

лавсан

хлорин

лён

спандекс

Задание № 5

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является натуральным белковым волокном ...

хлопок

пенька

шерсть

джут

Задание № 6

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является искусственным волокном ...

анид

энант

вискоза

акрил

Задание № 7

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является синтетическим полиэфирным волокном ...

полиэстер

лайкра

хлорин

спандекс

Задание № 8

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

При горении хлопкового волокна цвет пламени ...

жёлтый

голубоватый

жёлтый коптящий

жёлтый коптящий со вспышками

Задание № 9

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

После сгорания шерстяного волокна ощущается запах ...

жжёной бумаги

пластмассы

жжёного рога (пера)

нет запаха

Задание № 10

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Короткие волокна прядут по ...

кардной системе

аппаратной системе

гребенной системе

не имеет значения

Задание № 11

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Отделка шерстяной пряжи не предусматривает ...

крашение

мерсеризацию

отбеливание

мулинирование

Задание № 12

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Нить основы расположена ...

вдоль полотна ткани

поперёк полотна ткани

под углом 45 градусов к кромке ткани

не имеет значения

Задание № 13

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является простым переплетением ...

креповое

диагоналевое

сатиновое

вафельное

Задание № 14

ВСТАВЬТЕ ПРОПУЩЕННОЕ СЛОВО:

Одиночные нити, которые не делятся в продольном направлении без разрушения, называются ...

МОНОНИТЯМИ

мононитями

Задание № 15

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Является основным материалом ...

ватин

вата

трикотаж

прокламелин

Тема: Оборудование швейного производства

Задание  № 1

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Диаметр машинной иглы № 110

11 мм

1,1 мм

0,11 мм

Задание ТЗ № 2

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Машинная игла должна быть обращена коротким желобком в сторону ...

челнока

лапки

рейки

Задание № 3

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Длинный желобок машинной иглы предназначен для ...

образования петли-напуска

усиления прочности

предохранения верхней нитки от перетирания

Задание № 4

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Скорость вращения челнока при скорости главного вала в 4000 об/мин составляет:

8000 об/мин

4000 об/мин

2000 об/мин

Задание № 5

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Смещение игловодителя вверх может привести к ...

поломке иглы

прорубаемости

пропуску стежков

Задание № 6

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

В ходе регулировки иглы по высоте, необходимо добиться, чтобы из-под паза шпуледержателя просматривалось:

острие иглы

половина ушка иглы

ушко иглы полностью

Задание № 7

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Поворотом челнока вокруг челночного вала регулируется:

своевременность подхода носика челнока к игле

зазор между иглой и носиком челнока

скорость вращения челнока

Задание № 8

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Неподвижными во время работы машины остаются:

челнок

шпуледержатель

шпульный колпачок

шпулька

Задание № 9

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Цепные строчки по сравнению с челночными:

имеют больший расход ниток

труднее распускаются

имеют одинаковый внешний вид с лицевой и изнаночной стороны

являются более эластичными

Задание № 10

УСТАНОВИТЕ СООТВЕТСТВИЕ МЕЖДУ ЭЛЕМЕНТАМИ ДВУХ МНОЖЕСТВ:  ПОШИВАЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРИМЕНЯЕМЫЕ ИГЛЫ:

L1: Платьевые хлопчатобумажные

R1: № 90

L2: Костюмные полушерстяные

R2: № 100

L3: Подкладочные шелковые

R3: №75

L4: Пальтовые шерстяные

R4: № 110

L5:

R5: № 130

Задание № 11

ВЫБЕРИТЕ ВСЕ ПРАВИЛЬНЫЕ ОТВЕТЫ:

Основные рабочие органы швейной машины:

рейка

лапка

игла

челнок

нитепритягиватель

рукав

Задание № 12

Вставьте пропущенное слово :

Перед работой на швейном оборудовании или его обслуживанием  необходимо ознакомиться с правилами _________________________по паспорту или соответствующему руководству.

а) техники безопасности

б) технического обслуживания

в) индивидуальной работы

Задание № 13

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Для образования челночного стежка в машине 1022 Кл используется:

а)1

б) 2

в) 3

г) 4

Задание № 14

Выберите правильный ответ:

Машины для  стачивания деталей, называют:

1. полуавтоматы

2. специальные

3. универсально - стачивающие

4. специализированные

Задание № 15

Выберите правильный ответ:

Выберите из предложенных вариантов качественную двухниточную строчку:

а) строчка имеет переплетение ниток в середине между обрабатываемыми материалами

б) строчка имеет выход игольной  нитки снизу

в) строчка имеет выход челночной  нитки сверху

Тема: Охрана труда

Задание № 1

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Привлечение к сверхурочным работам и направление в командировки женщин, имеющих детей в возрасте до 3 лет:

разрешается с их согласия (только письменного согласия)

разрешается с согласия профсоюзного комитета предприятия

разрешается на срок не более 5 рабочих смен в течение года

не разрешается

разрешается на срок не более трех дней

Задание № 2

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Привлечение к ночным и сверхурочным работам и к работам в выходные дни работников моложе 18 лет:

разрешается

разрешается с согласия работника и профсоюзного комитета

разрешается не более на половину установленного для данной категории (возрастной) работников продолжительности дневной смены

запрещается

разрешается только для 	ликвидации стихийных бедствий, аварий и т.д., а также их последствий

Задание № 3

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Место работы за сотрудником, утратившим  трудоспособность в связи с трудовым увечьем или профессиональным  заболеванием:

сохраняется не более 4 месяцев

сохраняется не более 2 месяцев

не сохраняется

сохраняется в течение года

сохраняется до восстановления трудоспособности или установления инвалидности

Задание № 4

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Учет и расследование несчастного случая возлагается на:

администрацию учреждения, где произошел несчастный случай

районный отдел народного образования

преподавателя

профком

Задание № 5

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Продолжительность   ежегодного отпуска рабочим и служащим моложе 18 лет:

30 дней

15 дней

31 день

45 дней

40 дней

Задание № 6

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Увольнение рабочих и служащих моложе 18 лет допускается по согласованию с:

профсоюзным комитетом предприятия

районной (городской) комиссией по делам несовершеннолетних

администрацией предприятия и родителей несовершеннолетнего

детской комнатой милиции

профсоюзным комитетом предприятия и родителей несовершеннолетнего

Задание № 7

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на:

комиссию охраны труда

руководителя учреждения

завхоза

сотрудника учреждения

Задание № 8

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Какое время отсутствие рабочего или служащего на работе без уважительных причин может быть приравнено к прогулу:

одного часа

четырёх часов

более трех часов в течение дня

двух часов

Задание № 9

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Проведение вводного инструктажа по охране труда возлагается на:

профсоюзный комитет

администрацию

техническую инспекцию

инженера по охране труда

мастера

Задание № 10

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Административная ответственность за нарушение законодательства о труде возлагается на:

руководителя учреждения

профком

работающего

отдел охраны труда

Задание   № 11

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Aптечкa  первой помощи хранится в:

учебных классах

слесарной и столярной мастерской

спортивном зале

всех перечисленных  местах

Задание  № 12

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Вид наказания за нарушение требований охраны труда не относится к уголовному наказанию:

Штраф.

Исправительные работы.

Лишение права занимать определенную должность или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет - в качестве дополнительного наказания.

Предупреждение.

Задание  № 13

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Журнал вводного инструктажа находится:

у руководителя, если нет специалиста по охране труда.

у завуча.

у заместителя по АХЧ.

у лица, назначенного приказом ответственным за охрану труда.

Задание  № 14

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Акт о несчастном случае на производстве хранится:

А) 75 лет;

Б) 50 лет;

В) 45 лет.

Задание  № 15

ВЫБЕРИТЕ ПРАВИЛЬНЫЙ ОТВЕТ:

Уполномоченный по охране труда выдает работодателю:

Предписание;

Представление;

Предложение.