КАРТА ИНЖЕНЕРНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

на обработку прорезного кармана с листочкой (втачные концы)

Время выполнения 40 мину.

Полуфабрикат для конкурсанта (из костюмной ткани):

- Продублированы основная  деталь, листочка и подзор.

- Листочка заутюжена.

Технологическая последовательность выполнения

- По шаблону наметить место расположения кармана, длина входа в карман – 14 см, ширина листочки – 2 см и 4 см.

2.  Притачать листочку к детали верха по намеченной линии ш.ш. 1,0 см, намечая по необходимости начало и конец строчки, ширину шва притачивания листочки (зависит от квалификации конкурсанта).

3. Притачать подзор к детали верха по намеченной линии ш.ш. 1,0 см, намечая по необходимости начало и конец строчки, ширину шва притачивания подзора (зависит от квалификации конкурсанта).

- Проверить правильность притачивания. Строчки должны заканчиваться на одном уровне. Расстояние между строчками равно ширине листочки в готовом виде.

- Разрезать вход в карман, не доходя до ограничивающих линий 1,5 см, разрезать под углом, не доходя до конца строчки 0,1-0,2 см.

- Вывернуть, выправить углы.

- Закрепить углы кармана двойной обратной строчкой.

- Приутюжить карман.

Технические условия выполнения операции

- Частота стежка 3,5 – 4,0 в одном см.

- Ширины швов притачивания листочки и подзора 1,0 см.

- В начале и конце строчек должны быть выполнены закрепки длиной 0,5-0,7 см.

- Карман в готовом виде: длина входа в карман – 14 см, ширина листочки – 2 см и 4 см.

- Концы кармана должны быть расположены параллельно.

- В углах карманов не должно быть дыр или защипов.

- Детали кроя должны иметь правильное расположение:

- листочка притачана по горизонтальной линии;

- подзор притачан по наклонной линии.